ООО ПК«БАРЛАКС»

www.3104041.ru / daewoo@barlax.ru

Россия, Новосибирск, ул.Трикотажная.52/1,цех №1

17 апреля 2024

Коммерческое предложение на манипулятор на базе FAW

Тех. Характеристики, внешний вид и комплектация могут отличаться от изображений на фото.

Не является офертой.

Стоимость полнокомплектного автомобиля КМУ HGC 976 (HANGIL):

Цена застройки : 14 600 000руб. (с НДС)

Цена действительна 3 дня

Срок  : под застройку 45 дней

Технические характеристики

Модель шасси FAW 3F640L 6*6

Колесная формула 6х6 Двигатель Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый Система питания Common rail, Bosch Система управления Электронная, Bosch Экологический класс Евро-5 Система нейтрализации SCR с мочевиной, без сажевого фильтра Воздушный фильтр Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) Сцепление Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем Коробка перемены передач Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором Мосты С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками Рулевое управление TRW FAWER, с гидроусилителем Тормозная система Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO Вспомогательная тормозная система Моторный тормоз-замедлитель Подвеска Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная Кабина Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом Тип стрелы 6-ти гранная, 6-ти секционная Привод стрелы Механический, тросовый Аутригеры Гидравлические, выдвижные Бортовая платформа Один ряд откидных стальных, либо алюминиевых бортов с нижней навеской с двумя средними стойками по 3-и с каждой стороны, с механическими запорами

Бортовая платформа с КМУ  HKTC HLC-8016L  8т  Конец формы

Бортовая платформа с КМУ  HANGIL976

| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 550 |
| --- | --- |
| Угол наклона стрелы, град | -17~80 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 18 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 18,9 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,8 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,0 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,9 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
| Давление масла, кг/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 150 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Трос | 10мм x 100м |
| Вылет передних аутригеров, м | 5,4 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,2 |
| Управление | верхнее |

Бортовая платформа

Грузовое пространство:

Общая длина: 8 100 мм.

Общая ширина: 2 550 мм.

Общая высота: 600 мм.

Материал пола: транспортная фанера, Материал борта: сталь, либо алюминий

## Преимущества техники FAW:

- Прямые поставки шасси из Китая

- Отлично зарекомендовавшие себя двигатели

- Межсервисный интервал — 40 000 км!

- Гарантия по всей РФ — 1 год или 100 000 км.

- Комфортабельные кабины со спальным местом на пневмоподвеске и электронным поднятием.

- Широкий спектр шасси с колесными формулами 4х2, 6х4, 8х4.